电流表内接法和电流表外接法有何不同？这两种接法都适用于什么情况？
答：用电流表内接法时，电流表测出的是器件通过的电流，但电压表读数是器件和电流表上的电压之和，因而产生电压测量误差；电流表外接法时，电压表测出的是被测器件两端的电压，而电流表测出的是通过被测器件和电压表通过的电流之和，因此产生电流测量误差。

比较lg(R/RI)和lg(RV/R)的大小，若lg(R/RI)较大，则取外接法，反之取内接法，其中R为粗略测量值或已知约定值。

