低压钠灯和低压汞灯光源
[image: image1.jpg]



1、 仪器结构

利用灯内气体在两电极间放电发光的原理制成的灯称为气体放电灯。其基本原理是：被两电极间电场加速的电子与管内气体原子发生非弹性碰撞，使气体原子激发，受激态原子返回基态时，把多余的能量以光辐射的形式释放出来。
钠光灯是钠蒸气放电灯。灯内在高真空条件下放入金属钠，并充入适量的惰性气体，泡壳由耐钠腐蚀的特种玻璃制成。低压汞灯灯管内充有汞及惰性气体氖或氩。
2、 仪器主要用途

气体放电灯有两类：一类是照明用，如高压汞灯和高压钠灯；另一类是实验室中用作单色光源的低压放电光谱灯，在可见光谱区，它们各自发出较强的特征光谱线。灯丝通电后，惰性气体电离放电，灯管温度逐渐升高，金属钠逐渐气化，然后产生钠蒸气弧光放电，发出较强的钠黄光。钠黄光光谱含有589.0nm和589.6nm两条特征光谱线，钠黄光波长通常取平均值589.3nm。
低压汞灯工作原理和钠光灯相似，它发出绿白色光。低压汞灯在可见光范围内的主要特征谱线是：579.1nm、577.0nm、546.1nm、435.8nm和404.7nm。其中546.1nm和435.8nm两条谱线较强。
3、 主要技术要求

弧光放电有负阻现象。为防止钠光灯发光后电流急剧增加而烧坏灯管，在钠光灯供电电路中需串入相应的限流器。ＧＰ20Ｎa低压钠光灯，其额定功率为20Ｗ、额定工作电压为15Ｖ，工作电流为1.2Ａ。

4、 使用注意事项

1．由于钠是一种难熔金属，一般通电后要过十余分钟，钠蒸气才能达到正常的工作气压而稳定发光。
2．低压钠灯和汞灯开启后，要等到正常而稳定发光后才允许关闭。关闭后要过大约10分钟才允许重新启动。

3．低压钠灯和汞灯开启后正常发光时光强较大，容易刺伤眼睛，一般要加防护罩使用。
