恒温控制温度传感器实验仪

[image: image1.jpg]# ik s

ﬁ E‘

ﬂﬂ&ﬂﬂzlﬁ‘d aq





一．实验装置组成

稳温控制器、水浴恒温槽、磁力搅拌器.磁性转子、电加热器、AD590集成电路温度传感器、三位半数字电压表、稳压电源
二．仪器主要用途

1、AD590电流型集成温度传感器温度特性和伏安特性测量；
（1）测量AD590的输出电流和温度关系，求传感器灵敏度及0℃时传感器输出电流值；
（2）测量AD590集成温度传感器的伏安特性曲线，求出AD590线性使用范围的最小电压Uｍ；
（3）用AD590传感器、电阻箱、数字电压表和12V直流电源等安装成数字式摄氏温度计；
2、测量热敏电阻与温度关系，求该热敏电阻的经验公式。

3、各种材料（如金属）电阻与温度关系的测量。

三．仪器技术要求
1．稳温控制器采用水浴恒温槽；

（1）恒温槽温度设定值显示；实时恒温槽温度显示；
（2）恒温仪控温精度：±0.１℃；恒温槽使用温度：10℃—80℃
２．AD590传感器技术特性：

（1）工作温度：—55℃—+150℃

（2）工作电压：4.5V—24V

（3）灵敏度：1μA/℃，线性元件

（4）0℃时输出电流约273μA

３．磁力搅拌器、磁性转子和电加热器

（1）磁力搅拌器可调节转速

（2）加热器使用电压220V，最大输出功率300W，可自动控制输出功率。

４．三位半数字电压表和稳压电源
（1）数字电压表量程：0—１９９９ｍV；
（2）稳压电源：１.2～12V连续可调。
四．使用注意事项

1．AD590集成温度传感器的正负极性不能接错，红线表示接电源正极。

2．AD590集成温度传感器不能直接放入水中或冰水混合物中测温度，若测水温或冰水混合物温度，须插入注有少量油的玻璃细管内，再插入待测物测温。

3．搅拌器转速不宜太快，只要匀速慢速搅拌即可。若转速太快或磁性转子不在中心，均有可能转子离开旋转磁场位置而停止工作，这时须将调节马达转速电位器逆时针调至最小，让磁性转子回到磁场中，再旋转。

4．倒去烧杯中水时，注意磁性转子不可倒入水斗，以避免遗失。
